NTNU - Eksperter i team: Gullfakslandsbyen 2009.

OPPGAVE 1 – BRUK AV TRAKTOR PÅ GULLFAKS

Bakgrunn

Statoil var den store pådriver for å utvikle traktor teknologien. Alle serviceselskapene ble invitert for å utvikle denne teknologien, men det var veldig liten respons. Service bransjen hadde ikke tro på at dette ville selge. Grunnen til at Statoil ønsket å gå videre med dette prosjektet var for å kutte kostnader ved intervensjoner i horisontale brønner. Den første operasjonen hvor traktor ble benyttet på Gullfaks var slutten av 90 årene. I dag kjøres det traktor daglig på Gullfaks.

Figur 1 viser et bilde av en traktor som brukes i dag på Gullfaks. Traktoren ble først utviklet som et transportmiddel for å komme ned i horisontale brønner. I den senere tid har utviklingen gått fort, og traktoren benyttes i dag ikke bare til logging, men også til mye mekanisk arbeid. I dag er traktoren blitt så effektiv at den konkurrerer med kveilerør på mindre operasjoner.

Operasjoner som gjøres på Gullfaks med traktor i dag:

- Transportmiddel for logge operasjoner i horisontale brønner.

- Transportmiddel for perforeringsoperasjoner.

- Hente plugger/straddler i horisontale brønner

- Kjøre plugger/straddler i horisontale brønner

- Milling av scale – Ref presentasjon av Knut Muller om dette på SPE konferansen i Grieghallen 2008. Denne presentasjonen ligger på SPE sine sider.

- Honing av sikkerhetsventiler.

- Børsting, sandfjerning, fisking, etc

Problemstillinger:

1. Vurdering av nye applikasjoner.

- Her kan det være greit å diskutere med veileder. Veileder har mange ideer som kan være interessant å ta med i oppgaven.

2. Kjøring av traktor i Gulltopp

- Er dette rett frem?

- Bør noe gjøres med traktoren for å få til dette?

- Dette må samkjøres med ”Nye applikasjoner”

3. Andre intervensjonsmetoder å sammenligne med

- Mekanisk wireline

- Coil Tubing (kveilerør)

- Snubbing

4. Beregningsoppgave:

- Simulere om det er mulig å kjøre traktor i Gulltopp.

- Veileder vil skaffe simulering, men studentene må evaluere den.

StatoilHydro veiledere:

Knut Muller, e-mail: knmu@statoilhydro.com, telf.: 99573927

Johan Eck-Olsen, e-mail : jeo@statoilhydro.com,

Figur 1. Traktor som brukes på Gullfaks i dag.